Връзка между Windows NT и Windows 95
 с продукти на ЕТА-Офис

За изграждане на връзки между отдалечени офиси , интернет /интранет комуникации по наета линия най-често се използуват модеми за такива линии. За тези цели се оказват подходящи  и продуктите на ЕТА-Офис – конвертори RS232-токов кръг и RS232-RS485, които са галванично развързани и осигуряват връзка със скорости до 115 Kb/s за разстояния до няколко km. по четири проводна арендована линия.

Тук е описан един подход за реализиране на тази връзка, като се използва възможността за отдалечен достъп до ресурсите на Windows NT 4.0 през серийните портове (RAS – Remote Access Server или по новата версия Routing and Remote Access Service for Windows NT Server).

Конверторите на ЕТА-Офис използуват за връзка само линиите RxD и TxD. Т.е работи се по софтуерен протокол. Кабелите са следните:

Връзка между компютър и конвертор:

Компютър(25 pin)		Конвертор(9 pin)

2					2

3					3

7					5

4-5

20-6-8

Връзка между конверторите:

Конвертор(9 pin)		Конвертор(9 pin)

1 RD+				9

4 RD-				6

6 TD-				4

9 TD+				1

Така се имитира т.н. NULLMODEM.

Настройка на SERVER

Предполага се , че е инсталиран Windows NT 4.0 Service pack 3.0.

- Проверява се дали е инсталиран сериен порт за комуникация или многопортна платка.

- Инсталира се :

Control Panel->Modem->Add->Don’t detect my modem…->Standart modem->Dialup Networking Serial Cable  between 2 PC’s за съответния порт

- От Control Panel->Modem-> Dialup Networking Serial Cable  between 2 PC’s->Properties->Connettion->Advanced се избира Use flow control->Software

- От Control Panel->Modem-> Dialup Networking Serial Cable  between 2 PC’s->Properties се избира скоростта на връзката например 38 400, 8,N,1

- Проверява се дали е стартиран RAS (Control Panel->Services-> Remote Access Server – Started Automatic)

- Дефинира се един потребител или се  дават права на съществуващ за достъп до ресурсите през RAS (User manager for Domain->User Property->DialIn->Grant Dialin permission to user)

- Присъединява се порта от т.2 към RAS:

(Control Panel->Network->Routing and Remote Access Service->ComN->Configure->Receive Call as RAS Server)

- Конфигурира се протокола за съответния порт :

(Control Panel->Network->Routing and Remote Access Service->ComN-> Network->Server setting->TCP->Use static address pool:

Address (Пример!)	 192.168.50.0

Mask				255.255.255.0

( Ако връзката  ще се ползва за Интернет , други протоколи освен TCP не са необходими.)

- Настройките в Control Panel->Network->Routing and Remote Access Service->ComN-> Network configuration->Authentication and Encryption :

Allow any authentication including clear text

10.Рестартирайте RAS или Windows NT – сървъра е готов и очаква връзка по серийния порт

Настройка на CLIENT(Windows 95)

- Копирайте файла mdmcbxnt.inf  в директория  c:\temp.

- За връзка между компютъра и конвертора се ползува кабела описан по горе

- Проверете има ли инсталиран сериен порт :

( Control Panel->System->Device Manager->Ports(|COM&LPT)->Communication Port ( Com2)

( С помоща на програмата Hyper Terminal може да се провери работоспособността на връзката между двата компютъра – стартирана на двата компютъра, при еднакви скорости на серийните портове, тя позволява от единия компютър да се изпращат данни на другия и обратно)

- Инсталира се (ако не е инсталирана) Dial-Up Networking:

( Control Panel->Add/Remove/Program->Windows Setup->Communications-> Dial-Up Networking )

- Инсталира се Dial-Up Adapter :

( Control Panel->Network->Add->Adapter->Microsoft-> Dial-Up Adapter

- Инсталира се TCP за Dial-Up Adapter:

( Control Panel->Network->Add->Protocol->Microsoft->TCP/IP)

- Инсталира се NT Direct Connection:

( Control Panel->Modem->Add->Don’t Detect my modem->Next->Have Disk->Browse->c:\temp->mdmcbxnt.inf)

- NT Direct Connection ->Properties->COM2, speed 38 000 ( еднаква с тази дефинирана на съответния порт на SERVER)

- NT Direct Connection ->Properties->Advanced Connection Setting ->Use flow control->Software

- Дефинраме връзката в :

( My Computer->Dial-Up Networking->Make new Connection:

- Server type PPP;Windows95; Windows NT 3.5; Internet

- Enable software comprеssion

- TCP

- Server assigned IP address

- Server assigned name server address

- Use IP header compression

- Use default gateway on remote network

11 За user name използуваме дефинирания потребител ( Настройка на SERVER т. 6 )

12 Телефонния номер е без значение

13.След стартиране на Dial Up връзката се наблюдава поведението на системата, (малката иконка с двата модема в долния десен край на екрана)

Проверката на скоростта може лесно да стане с командата PING от страна на W95. При скорости 9600 отговора е за около 50 ms, за 115 000  bps  - около 5 ms.

Тук могат да се използува софтуер за FTP,  Nescape , Internet Explorer за проверка работоспособността на връзката.